KOSZTORYS  OFERTOWY
Budowa:                  Przebudowa drogi gminnej Unia – Krępkowo długość 410mb
Obiekt:                    Droga gminna 424030 nr geod. 59 obręb Krępkowo 

Rodzaj robót:           Roboty drogowe 
Lokalizacja:             Miejscowość  Krępkowo
Zamawiający:          Urząd Gminy Strzałkowo 
	Lp.
	Podst
	Nazwa pozycji kosztorysowej
	Jm.
	Ilość
	Cena
	Wartość

	1. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE                                                     Razem   
	

	     1.1. 
	KNR 2-01-
01-19-03-00
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym 

	Km
	     0,410
	
	

	1.2.
	KNR 2-01-01-26-01-00
	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu o grubości do 15 cm-mechanicznie


	m2
	   533,00
	
	

	2. PODBUDOWA                                                                                       Razem   
	 

	2.1.
	KNR 2-31

01-14-06-00
	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy  z kamienia polnego , bruku

410x3,00

	m2
	  1230,00
	
	

	2.2.
	KNR 2-31

01-03-04-00
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża /istniejącej podbudowy z kamienia polnego i tłucznia kolejowego/


	m2
	  1925,40
	
	

	2.3.             

            
	KNR 2-31

01-14-07-00
	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na całej szerokości jezdni , zjazdach drogach bocznych z wyprofilowaniem spadków poprzecznych i podłużnych.
grubości 10,0cm 

410x4,30+137,40+25


	 m2
	 1925,40
	
	

	3. NAWIERZCHNIA                                                                                  Razem   
	

	3.1.
	KNR 2-31

01-14-06-00
	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy 
410x4,30+137,40+25


	m2
	 1925,40
	
	

	               3.2.

                        
	KNR  2-31

03-11-01-00
	Wykonanie warstwy wiążącej grubości  po zagęszczeniu  4cm z mieszanki  grysowo-żwirowo-asfaltowej  /st.III/
410,00x4,12+137,40+25,00/zjazdy drogi boczne/

	m2
	 1851,60
	
	

	 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                                         Razem
	

	 4.1.
	KNR 2-01

02-11-05-00
	Ręczne roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi -,40m3 w gruncie kat.I-III z transportem wywrotkami 5Mg 

410x0,75x2x0,05
	m3
	     30,75
	     31,90
	   1.961,85

	4.2.
	KNR 2-01

03-13-02-00
	Formowanie nasypów ręcznie /pobocza / 
	m3
	     67,50
	
	


                                                                           OGÓŁEM  KOSZTORYS      /NETTO/                                    88.493,93

===============================================================================
TABELA WARTOŚCI  SCALONYCH

KOSZTORYS  OFERTOWY
Budowa:                  Przebudowa drogi gminnej Unia – Krępkowo długość 410,00mb
Obiekt:                    Droga gminna 424030 nr geod. 59 obręb Krępkowo 

Rodzaj robót:           Roboty drogowe /wariant 3/

Lokalizacja:             Miejscowość Krępkowo
Zamawiający:          Urząd Gminy Strzałkowo 
             Stawka robocizny……………………………………..   

             Poziom cen materiałów ………………………………   
             Poziom cen sprzętu …………………………………..    
             Narzuty kosztów pośrednich od R+S ………………..    
             Zysk od R+S+Ko …………………………………….     
             Podatek VAT …………………………………………    
KOSZTORYS                                           Strona 1                                                                                 
	Nr.
	WYSZCZEGÓLNINIE ELEMENTÓW
	       WARTOŚĆ  NETTO

                  (zł)

	
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE    
	          1.692,54

	
	PODBUDOWA  
	                   38.431,78

	
	NAWIERZCHNIA     
	                   45.900,83

	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                                         
	                     2.468,78

	
	
	                   88.493,93

	
	                                                     Podatek VAT ……
	                   19.468,66

	
	                                                       Ogółem kosztorys
	                 107.962,59


Słownie złotych :………………………………………………………………………..
…………………….dnia……,…..,2008r.
                                                                                                …………………………..
                                                                                    /podpis Wykonawcy/

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa  opracowania

    Projekt opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumentacja projektowa służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych , dla których nie jest wymagane uzyskania pozwolenia na budowę.
2. Opis stanu istniejącego

    Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr 424030 oznaczonej nr geod. 59 

    położonej w obrębie geodezyjnym Krępkowo o długości  0,410 km . Początek  

    projektowanego odcinka drogi to skrzyżowanie z droga powiatowa nr 3077P.
    Teren przyległy do projektowanego odcinka drogi to teren zabudowy siedliskowej                      

    i zagrodowej wsi Krępkowo . 

    Droga na  projektowanym odcinku posiada nawierzchnię z bruku na długości 80 mb oraz  

    na pozostałym odcinku z kruszywa naturalnego szerokości 3,20 do 3,50 m o dużych  

    spadkach poprzecznych.

3. Opis stanu  projektowego

W ramach przebudowy drogi przewiduje się :

-  profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa naturalnego 

    / przeprofilowanie do szerokości 4,30/
-  wykonanie podbudowy z tłucznia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

   grubości 10 cm
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej standard III grubość warstwy 4cm
Przebieg projektowanego odcinka nie ulega zmianie , pozostaje w granicach istniejącej drogi , poza korektami , które należy wykonać dla zachowania właściwych parametrów geometrycznych.
Przecięcie krawędzi projektowanej nawierzchni i drogi powiatowej należy wyokrąglić łukiem o promieniu R=10m. 
4. Parametry techniczne drogi
                -     klasa techniczna drogi   –  L

                -     kategoria ruchu  -  KR-1

                -     prędkość projektowana  -  30km/h

                -     szerokość jezdni  -    4,00 m

                -     szerokość poboczy – 0,75 m

                -     przekrój poprzeczny  – drogowy 

                -     spadek poprzeczny jezdni  – 2%   

                -     spadek poboczy – 6%

5. Wjazdy
    Projektuje się  wjazdy gospodarcze do pól i siedlisk rolniczych    o szerokości 3,0m  

    poszerzone skosami przy jezdni oraz jeden wjazd na drogę gospodarczą o szerokości 3,50m 

    /lokalizacja na planie sytuacyjnym skala 1:1000  /.

    Wjazdy projektuje się wykonać z nawierzchni o konstrukcji jak na poszerzeniach.

6. Odwodnienie
    Odprowadzenie wód opadowych z jezdni  zaprojektowano powierzchniowo na teren  

    przyległy.
7. Oznakowanie

    Organizacja na projektowanym odcinku drogi nie zostaje zmieniona. 

     Istniejące oznakowanie pionowe  należy wymienić na nowe.

8. Uwagi końcowe
   Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy bezwzględnie ustalić szczegółowa  

   lokalizację wszystkich urządzeń naziemnych i podziemnych, poprzez wykonanie ręcznych 

   przekopów inwentaryzacyjnych , z uwagi na ewentualne niedokładności map, w zakresie 

   lokalizacji urządzeń w stosunku do stanu istniejącego , jak również możliwość  

   wybudowania nowego urządzenia w okresie pomiędzy niniejszym opracowaniem 

   projektowym a wykonawstwem robót w terenie .

   W obrębie istniejących urządzeń naziemnych i podziemnych wszystkie roboty należy     

   prowadzić ręcznie , pod nadzorem i w porozumieniu  z właścicielami i użytkownikami tych  

   urządzeń , a wszystkie zbliżenia do nich z robotami drogowymi rozwiązać na etapie  

   wykonawczym i zabezpieczyć wg warunków określonych przez  ich właścicieli lub  

   użytkowników.  
  Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P-POŻ pod kierownictwem osoby    

  z uprawnieniami budowlanymi.

