                                       PRZEDMIAR ROBOT
	Przebudowa drogi rolniczej Paruszewo-Paruszewek  na odcinku 0+000 do 1+180

	                                                                     

	
	SST D-M-00.00.00
	Nakłady rzeczowe
	Roboty drogowe
	jedn,
	ilość

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1.
	    D-01.01.01
	KNR2-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych –dla trasy dróg w terenie równinnym w lokalizacji 0+000-1+180

1.180
trasa dróg w terenie równinnym w lokalizacji 0+000-1+180

	    km
	           1,18

	
	
	
	ROZDZIAŁ 02 PODBUDOWY
2
	
	

	2
	D-04.01.01
	KNNR6

0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV                                                  Obmiar 80,00x3,30=264
	m2
	264

	3.
	D-04.02.01
	KNNR6
0106-04
	Warstwy odcinające  wykonywane mechanicznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 5 cm                   
Obmiar 80,00x3,30=264
80,00x3,30=264
	m2


	264

	4
	D-04.01.01
	KNNR6

0101-01
	Koryta  o głęb. 15 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV przy wykonaniu zjazdu, mijanek i regulacji krawędzi                                                              Obmiar/25x2+2x7,5/x2+/25x2+7,5/+15+112,0
	       m2
	            214

	5
	D-04.02.01
	KNNR6

0106-01
	Warstwy odcinające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 5 cm / wykonanie mijanek, regulacji krawędzi,     
                                                                        Obmiar  67,06+54x2+12,00=187,00                                                                                        Obmiar  67,06+54x2+12,0067,06+54x2+12,00=187,00
	m2
	214

	6.
	 D-04.04.01
	KNNR6
0113-01
	Dolna warstwa podbudowy z  tłucznia kamiennego niesortowanego grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
Obmiar 264+214=478         
                             Obmiar 67,06+54x2+12,00=187,00                                                                                        
	     m2

    
	            478

	7
	D-04.04.01
	KNNR6

0113-04


	Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego niesortowanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm         
Obmiar 264+214                                                                            
	m2


	           478



	8.
	
	KNNR6
1005-04


	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z bruku Obmiar 1100,00x3,30=3630
	m2


	3630

	 9.
	D-04.04.01
	KNNR6
0107-01


	Wyrównanie podbudowy/bruku/ kruszywem łamanym 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym grubości od 4 do 10cm
Obmiar  198
	m3
	198

	
	
	
	ROZDZIAŁ 03 UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZNI 
	
	

	
	
	
	ROZDZIAŁ 04 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE 
	
	

	10
	D-05.03.05
	KNNR6
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm  transport mieszanki samochodem samowyład.                   Obmiar 1180,00x3,00+214=3754
	     m2


	3754

	
	
	
	ROZDZIAŁ 05 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
	

	11
	D-04.01.01
	KNNR6

0103-01
	Profilowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV                                                  
Obmiar 2260
	m2
	2260

	
	
	
	ROZDZIAŁ 05 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE 
	
	

	12
	D-07.02.01 D- 07.02.01
	KNNR6
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	szt
	1,00

	13
	
	KNNR6
	Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm
	szt
	1,00


