OPIS  TECHNICZNY

Przebudowa drogi nr geod.74 w obrębie geodezyjnym Paruszewo
Paruszewo-Paruszewek,  gmina Strzałkowo
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

· zlecenie Gminy  Strzałkowo  jako inwestora i właściciela drogi rolniczej
· pomiary sytuacyjne na terenie przebudowywanej drogi.
2. PRZEDMIOT  I  ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest  przebudowa nawierzchni drogi oznaczonej nr geod.74 położonej w obrębie geodezyjnym Paruszewo w gminie Strzałkowo.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę nawierzchni drogi na długości 1180 mb.
Początek projektowanej drogi w km 0+000 to skrzyżowanie z drogą powiatową nr , a koniec w km 1+180 /zabudowa zagrodowa/ . 

Zakres robót obejmuje:

      -     roboty przygotowawcze  
· wyrównanie istniejącej nawierzchni

· podbudowa dolna z tłucznia kamiennego na całej szerokości jezdni,  mijankach                    i poszerzeniach na warstwie odcinającej 
· podbudowa górna z tłucznia kamiennego na całej szerokości jezdni,  mijankach                    i poszerzeniach na warstwie odcinającej 
· oczyszczenie istniejącej nawierzchni brukowcowej

· wyrównanie istniejącej nawierzchni  brukowcowej kruszywem łamanym 

· wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej

· wykonanie poboczy

· ustawienie znaków

3. STAN ISTNIEJĄCY

Zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1995r. o drogach publicznych, jest to droga nie zaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych , stanowi drogę wewnętrzną, ogólnodostępną , dojazdową do gruntów rolnych i zabudowy zagrodowej, Droga prowadzi poprzez tereny rolne do zabudowy zagrodowej znajdującej się około 1100m od drogi powiatowej.  Przebudowywana  na długości 1100m ma  nawierzchnię brukowcową o szerokości zmiennej 3,20m do 3,40m, poszarpanych krawędziach , miejscowych ubytkach i dużych nieregularnych spadkach poprzecznych i podłużnych.                               Na początkowym odcinku , długości  50-150m niweleta przebiega z  dużym spadkiem podłużnym w nawiązaniu do drogi powiatowej. Na końcu odcinka drogi , na długości 80m , w obrębie zabudowań występuje nawierzchnia gruntowa . 
4. STAN  PROJEKTOWANY

Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni z  brukowca  na nawierzchnię z mieszanek mineralno - asfaltowych. Przyjęto profil poprzeczny zmienny, daszkowy ze spadkami jezdni 2 % i jednostronny ze spadkiem 2% i poboczy 6 %. Na początkowym odcinku drogi od km 0+000 do km 0+100 należy wykonać zmianę profilu podłużnego poprzez podniesienie niwelety o 10cm w stosunku do istniejącego bruku stosując  kruszywo łamane. Na tym samym odcinku, na włączeniu do drogi powiatowej należy wykonać poszerzenie do 5m na długości 25m. Droga ta jest drogą wewnętrzną ,dojazdową do gruntów rolnych i zabudowy zagrodowej nie zaliczoną do żadnej kategorii dróg publicznych. Zgodnie z  Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999 roku o drogach publicznych przyjęto klasę techniczną D (droga dojazdowa). Droga klasy technicznej D jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich użytkowników i charakteryzuje się tym, że ma jednopasmową dwukierunkową jezdnię. Cały zakres projektowanych robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym .
4.1   PARAMETRY  TECHNICZNE
· klasa drogi



VII 
· kategoria ruchu


KR1 (ruch lekki)

· długość drogi



1180 m

· szerokość jezdni asfaltowej

3,00 m +2 mijanki
· szerokość poboczy


1,50 m

· spadek jezdni                           
2 %




· spadek poboczy


6 %
4.2   ROZWIĄZANIA  SYTUACYJNE
Oś projektowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi o nawierzchni z bruku. Projektowaną niweletę (po osi) dostosowuje się do stanu istniejącego z uwzględnieniem warstw konstrukcyjnych i spadków niezbędnych do prawidłowego odwodnienia                    i wykonania drogi.

4.3 KONSTRUKCJA DROGI 

Od km 0+000 do km 1+100
· wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowcowej kruszywem łamanym 0-31,5 o szer. 3,30 m

· nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowej dla KR1-KR2 o szer. 3,00 m i gr. 4 cm

Od km 1+100 do km 1+180+mijanki+poszerzenia /zgodnie z planem sytuacyjnym/
     -     wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 i 0-31,5 grubości /10+5/cm 
            szerokości 3,30m
· nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowej standard III dla KR1-KR2 o szer. 3,00 m i gr. 4 
4.4 ODWODNIENIE  DROGI

Wody opadowe należy odprowadzić z korony drogi za pomocą spadków poprzecznych 
i podłużnych nawierzchni jezdni oraz poboczy. Konieczne jest odtworzenie rowów. 

4.5   POZOSTAŁE  ROBOTY  I  CZYNNIKI
Na przebudowywanej drodze gminnej należy zgodnie z instrukcją o znakach drogowych wymienić znak drogowy - ostrzegawczy o symbolu A7 w km 0+025 z prawej strony drogi  na czas prowadzenia robót należy wykonać oznakowanie zgodnie z załącznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku - „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”. Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogowym drogi wewnętrznej. 
Pobocza należy wykonać z gruntu pozyskanego przy robotach ziemnych i wzmocnić kamieniem naturalnym /wysiewki, kamień polny/. Projektowana budowa drogi nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ zlokalizowana jest w użytkowym pasie drogowym. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

5. OPINIE  I  UZGODNIENIA  PROJEKTU

Realizacja robót objętych niniejszym opracowaniem wymaga:

· zaakceptowania do realizacji przez inwestora – Urząd Gminy w Strzałkowie
· zgłoszenie przebudowy nawierzchni drogi gminnej - robót budowlanych do Starostwa Powiatowego do Wydziału Architektury i Budownictwa w Słupcy.
KM    0+000  -  1+100

KM    1+100  -  1+180

4 nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowej –grubość 4cm

3   podbudowa dolna z tłucznia kamiennego 31,5-63 

2  podbudowa górna z tłucznia kamiennego 0-31,5 

1   warstwa odcinająca grubości 5cm

2   nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowej –grubość 4cm
1   wyrównanie nawierzchni brukowcowej tłuczniem kamiennym 0-31.5

