[image: image1.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 002-001-006



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M.STRZAŁKOWO

Obiekt :  

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strzałkowo, dla obszaru objętego projektem budowlanym



pod nazwą : Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Strzałkowie - Etap IV

Kod CPV :  

45231300-8 ; 45232423-3   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. Roboty 



budowlane w zakresie przepompowni ścieków.

Adres :  

Strzałkowo, powiat Słupca



Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strzałkowo, dla obszaru objętego projektem budowlanym

pod nazwą : Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Strzałkowie - Etap IV



Inwestor : 

Urząd Gminy Strzałkowo



62-420 Strzałkowo Al.Prymasa Wyszyńskiego 6

[image: image2.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 002-001-006

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strzałkowo, dla obszaru objętego projektem budowlanym pod nazwą : 

Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Strzałkowie - Etap IV



Budowa :  

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M.STRZAŁKOWO 

Obiekt :  

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strzałkowo, dla obszaru objętego projektem budowlanym pod nazwą : Sieć kanalizacji sanitarnej 

z przykanalikami w Strzałkowie - Etap IV

Adres :  

Strzałkowo, powiat Słupca



SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



Data : 2010-12-02  Str: 1

Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu

1



ELEMENT :  POMIARY GEODEZYJNE

2



ELEMENT :  SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

3



ELEMENT :  PRZEWIERTY NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZACH

4



ELEMENT :  PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

5



ELEMENT :  PRZEWODY TŁOCZNE PRZEPOMPOWNI (TŁOCZNI)  ŚCIEKÓW

6



ELEMENT :  ODWODNIENIE WYKOPÓW POD SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

7



ELEMENT :  PRZEPOMPOWNIE (TŁOCZNIE) ŚCIEKÓW

- - -    Koniec wydruku    - - - 

[image: image3.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 002-001-006

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strzałkowo, dla obszaru objętego projektem budowlanym pod nazwą : 

Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Strzałkowie - Etap IV



Budowa :  

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M.STRZAŁKOWO 

Obiekt :  

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strzałkowo, dla obszaru objętego projektem budowlanym pod nazwą : Sieć kanalizacji sanitarnej 

z przykanalikami w Strzałkowie - Etap IV

Adres :  

Strzałkowo, powiat Słupca



Data : 2010-12-02  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 ELEMENT :   POMIARY GEODEZYJNE



1



KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 12,640 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym



2 ELEMENT :   SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ



2



kal.ind.  1 578,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 2,0 m,z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem



oraz rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, przy nawierzchniach asfaltowych z nakładką (dywanikiem) z bitumicznej



warstwy ścieralnej grub.4cm na całej szerokości jezdni, przy średnicy rur: 160 mm



3



kal.ind.  1 795,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 3,0 m,z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem



oraz rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, przy nawierzchniach asfaltowych z nakładką (dywanikiem) z bitumicznej



warstwy ścieralnej grub.4cm na całej szerokości jezdni, przy średnicy rur: 160 mm



4



kal.ind.  583,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 4,0 m,z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem



oraz rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, przy nawierzchniach asfaltowychz nakładką (dywanikiem) z bitumicznej



warstwy ścieralnej grub.4cm na całej szerokości jezdni,przy średnicy rur: 160 mm



5



kal.ind.  812,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 2,0 m, przy średnicy rur: 160 mm



6



kal.ind.  227,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 3,0 m, przy średnicy rur: 160 mm



7



kal.ind.  317,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 2,0 m,z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem



oraz rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, przy nawierzchniach asfaltowych z nakładką (dywanikiem) z bitumicznej



warstwy ścieralnej grub.4cm na całej szerokości jezdni, przy średnicy rur: 200 mm



8



kal.ind.  894,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 3,0 m,z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem



oraz rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, przy nawierzchniach asfaltowych z nakładką (dywanikiem) z bitumicznej



warstwy ścieralnej grub.4cm na całej szerokości jezdni, przy średnicy rur: 200 mm



9



kal.ind.  725,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 4,0 m,z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem



oraz rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, przy nawierzchniach asfaltowych z nakładką (dywanikiem) z bitumicznej



warstwy ścieralnej grub.4cm na całej szerokości jezdni, przy średnicy rur: 200 mm



10



kal.ind.  374,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 2,0 m, przy średnicy rur: 200 mm



11



kal.ind.  194,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 3,0 m, przy średnicy rur: 200 mm



12



kal.ind.  316,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 4,0 m, przy średnicy rur: 200 mm



13



KNS 918-0307-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 137,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 2,0 m,z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem



oraz rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, przy nawierzchniach asfaltowych z nakładką (dywanikiem) z bitumicznej



warstwy ścieralnej grub.4cm na całej szerokości jezdni, przy średnicy rur: 250 mm



14



kal.ind.  135,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 3,0 m, z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem



oraz rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, przy nawierzchniach asfaltowych z nakładką (dywanikiem) z bitumicznej



warstwy ścieralnej grub.4cm na całej szerokości jezdni, przy średnicy rur: 250 mm



15



KNS 918-0307-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 145,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 2,0 m,z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem



oraz rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni,  przy nawierzchniach asfaltowych z nakładką (dywanikiem) z bitumicznej



warstwy ścieralnej grub.4cm na całej szerokości jezdni, przy średnicy rur: 315 mm



16



kal.ind.  96,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 4,0 m,z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem



oraz rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, przy nawierzchniach asfaltowych z nakładką (dywanikiem) z bitumicznej



warstwy ścieralnej grub.4cm na całej szerokości jezdni przy średnicy rur: 315 mm

[image: image4.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 002-001-006

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strzałkowo, dla obszaru objętego projektem budowlanym pod nazwą : 

Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Strzałkowie - Etap IV



ELEMENT :  2. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Data : 2010-12-02  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



17



kal.ind.  137,000 m

Kanały z rur PVC, układane w wykopie umocnionym o głębokości 2,0 m, przy średnicy rur: 315 mm



3 ELEMENT :   PRZEWIERTY NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZACH



18



KNNR 004-1206-02-20 MRRiB 15,000 m

Przewierty wykonywane maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 250 mm,



przy długości przewiertu: do 20 m, w gruntach kat.III-IV



19



KNR 218-0409-02-01 IOZiEPB ORGBUD W-wa 69,000 m

Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy 323,9/8,0 mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych



WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV



20



KNNR 004-1207-02-30 MRRiB 86,000 m

Przewierty wykonywane maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 500 mm,



przy długości przewiertu: do 20 m, w gruntach kat.III-IV



4 ELEMENT :   PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ



21



KNS 918-1307-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 2 872,000 m

Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC układane w wykopie umocnionym o głębokości 2,0 m, z rozbiórką i odtworzeniem



nawierzchni, przy średnicy rur: 160 mm, długość przyłącza 10,0 m, ze studnią.



22



kal.ind.  718,000 m

Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC układane w wykopie umocnionym o głębokości 2,0 m, bez  rozbiórki i odtworzenia



nawierzchni, przy średnicy rur: 160 mm, długość przyłącza 10,0 m,  ze studnią.



23



KNS 918-1307-01-10 ORGBUD-SERWIS Poznań 320,000 m

Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC układane w wykopie umocnionym o głębokości 2,0 m, z rozbiórką i odtworzeniem



nawierzchni, przy średnicy rur: 160 mm, długość przyłącza 25,0 m,  ze studnią.



24



kal.ind.  80,000 m

Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC układane w wykopie umocnionym o głębokości 2,0 m, bez  rozbiórki i odtworzenia



nawierzchni, przy średnicy rur: 160 mm, długość przyłącza 25,0 m,  ze studnią.



5 ELEMENT :   PRZEWODY TŁOCZNE PRZEPOMPOWNI (TŁOCZNI)  ŚCIEKÓW



25



KNS 901-6124-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 995,000 m

Analog do przewodu tłocznego z rur PE średn.110 i 125 mm przepompowni (tłoczni) ścieków układanych we



wspólnym wykopie z siecią grawitacyjną- Wodociągi z rur ciśnieniowych PVC, łączone na wcisk, układane poza



miastami w gotowym wykopie, wraz z montażem hydrantów i zasuw, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm



26



KNS 918-0206-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 75,000 m

Analog do przewodu tłocznego z rur PE średn.110 i 125 mm układanych w odrębnych wykopach, bez rozbiórki i



odtworzenia nawierzchni - Wodociągi z rur PE, układane w wykopie skarpowym o głębokości 2,0 m, przy średnicy rur:



110 mm



27



KNS 918-0116-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 110,000 m

Analog do przewodu tłocznego z rur PE średn.110 i 125 mm układanych w odrębnych wykopach z rozbiórką i



odtworzeniem nawierzchni - Wodociągi z rur PE, układane w wykopie umocnionym o głębokości 2,0 m, z usunięciem



kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, przy średnicy rur: 110 mm



6 ELEMENT :   ODWODNIENIE WYKOPÓW POD SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ



28



KNR 201-0612-01-30 IOZiEPB ORGBUD W-wa 1 000,000 m

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym), wykonany z sączków ceramicznych o średnicy 100



mm



29



KNR 201-0610-07-10 IOZiEPB ORGBUD W-wa 500,000 m3

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z pospółki



30



Kalk.ind.  2 500,000 mg

Pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, z drenażu i z igłofiltrów - pompą spalinową



31



KNNR 001-0618-01-01 MRRiB 200,000 szt

Analog - Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, o głębokości 1,0 m, z rur betonowych kielichowych



Wipro, o średnicy nominalnej: 400 mm



32



BCI.5.1.004  2 000,000 szt

Igłofiltry o średnicy 50 mm,wpłukiwane w grunt z obsypką, do głębokości 4,0m

[image: image5.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 002-001-006

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strzałkowo, dla obszaru objętego projektem budowlanym pod nazwą : 

Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Strzałkowie - Etap IV



ELEMENT :  7. PRZEPOMPOWNIE (TŁOCZNIE) ŚCIEKÓW

Data : 2010-12-02  Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



7 ELEMENT :   PRZEPOMPOWNIE (TŁOCZNIE) ŚCIEKÓW



33



Kalk.ind.  6,000 kpl

Przepompownie (tłocznie) ścieków o wydajnościach nominalnych : PI-40,32; PII-3,6; PIII-11,52; PIV-25,92; PVI-3,6;



PVIII-6,12 [m3/h]  wraz z przyłączem elektroenergetycznym.



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


