SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
dla zadania pn.
Przebudowa kortów tenisowych 
przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie

SST - 2    Zagospodarowanie terenu
1.
WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa kortów tenisowych przy  ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                    i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu zewnętrznego (poza nawierzchnią kortów):
· nawierzchnie i chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm o pow. 674,77 m²,  

· obrzeża betonowe 30x8 cm o długości 880,00 m, 
· ogrodzenie systemowe z siatki stalowej o długości 210,00 mb i wysokości 4.0 m na słupkach stalowych, z furtką 2000 x 1000 mm i bramą 2000 x 2200 mm.
1.4. Określenie podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STT są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialnych za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Betony
1. B-7,5 w podbudowach,
2. B-15 w fundamentach ogrodzenia.
2.2. Prefabrykaty betonowe
1. kostka brukowa betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym,
2. obrzeża betonowe 30x8 cm.
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie

Do wykonania podsypek należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczące pospółek:
· uziarnienie do 50 mm,

· łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,

· zawartość frakcji pyłowej do 2%,

· zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.4. Ogrodzenie
1. siatka stalowa powlekana w kolorze zielonym, wysokości 4 m o średnicy > 3 mm i oczkach 45 x 45 mm,
2. słupki stalowe Ø 60 mm oraz słupki stalowe poprzeczne (zastrzały) Ø 48 mm malowane na zielono,
3. furtka 2000 x 1000 mm i brama 2000 x 2200 mm stalowa z wypełnieniem siatką w kolorze zielonym oraz słupy stalowe przybramowe 100 x 100 mm,

4. lina napinająca siatkę o Ø 3,8 mm.
3. SPRZĘT
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Nawierzchni i chodniki
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 15 cm podsypkę z piasku gruboziarnistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do  Is=0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Następnie wykonać podbudowę z chudego betonu B - 7,5 grubości 15 cm, z zagęszczeniem i odpowiednim wyprofilowaniem. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20×10×6 cm w kolorze szarym i ewentualnie wiśniowym dla oznaczenia podziałów na 4 cm podsypce piaskowo-cementowej. Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. Krawędź nawierzchni zabezpieczyć obrzeżem betonowym 8 x 30 cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej.
5.2. Ogrodzenie
Ogrodzenie wykonać z siatki stalowej powlekanej o średnicy > 3mm o wys. H = 4000 mm o oczkach max 4,5 x 4,5 cm, zamocowana na słupkach stalowych w rozstawie co 3,0 m o profilu zamkniętym mocowanych w stopach fundamentowych z betonu zgodnie z dokumentacją projektową. Siatka wzmocniona jest linką napinającą o śr. 3,80 mm – umocowana w 5 rzędach, oraz słupami poprzecznymi (zastrzałami) mocowanymi do słupów. W ogrodzeniu zamontować furtkę 1000 x 2000 mm i bramę dwuskrzydłową 2200 x 2000 mm. Ogrodzenie wykonać jako rozwiązanie systemowe.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6 ST-0 „Wymagania ogólne".    Szczegółowe zasady kontroli robót obejmują:

1. dla nawierzchni z kostki

· przygotowanie podłoża,

· materiał użyty na podkład,

· grubość i równomierność warstw podkładu, 

· sposób i jakość zagęszczenia,

· jakość dostarczonych prefabrykatów,

· prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.

2. dla ogrodzenia

· zabezpieczenie antykorozyjne dostarczonych materiałów,

· ustawienie słupów w pionie i w linii,

· wykonanie elementów łączeniowych i naciąg siatki,

· montaż furtki i bramy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 dla nawierzchni z kostki, 1 mb dla ogrodzenia oraz 1 szt. dla furtki i bramy. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji technicznej i przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z ustaleniami zawartymi  w punkcie 8 ST-0 „Wymagania ogólne".
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 206-1:2003             Beton. 

PN-B-06050:1999               Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
 



wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480                  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis
 



gruntów. 

BN-77/8931-12                   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-EN 13139:2003            Kruszywa do zapraw.

PN-87/B-06200                
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 
i odbioru.

PN-EN 10025:2002          
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

                                          
konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430             
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

                                          
Ogólne badania i wymagania.   

PN-75/M-69703               
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy 
i określenia.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

1
5

