OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY – DROGI GMINNEJ MŁODZIJEWICE –SOKOLNIKI 424033
INWESTOR – GMINA STRZAŁKOWO

1 Cel i zakres opracowania   

    Celem opracowania jest przebudowa  na długości 790 m odcinka drogi gminnej oznaczonej nr  

    geod. 53/3 położonej w obrębie geodezyjnym Młodziejewice .   
    Na  podstawie przeprowadzonych obserwacji natężenia ruchu pojazdów  ustalono , że  

    droga  obsługuje  ruch pojazdów dotyczący dojazdów do pól uprawnych i rozproszonej 

    zabudowy zagrodowej.

    Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjęto realizację inwestycji w dwóch etapach.

    Etap I to  wzocnienie /wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa    

2. Opis stanu istniejącego
    Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr 424033 oznaczonej nr gedo. 53/3    

    położonej w obrębie geodezyjnym Młodziejewice o długości 0.790 km

   Teren przyległy do projektowanego odcinka drogi to pola uprawne i zabudowa zagrodowa 

    rozproszona. 

    Droga na całym projektowanym odcinku posiada nawierzchnię z kruszywa kamiennego 

    niesortowanego  o szerokości 4,10 m do 4,70m i grubości około 10 cm bez 

    wyprofilowanych spadków poprzecznych i podłużnych , a na włączeniu do drogi  

    powiatowej w km 0+035 szerokości  5,20m.

    Szerokość pasa terenu w granicach pasa drogowego  jest zmienna  i wynosi od 7,50m do 
    12,00m.
3. Opis stanu  projektowego
3.1. Parametry techniczne drogi

    Przyjęto następujące parametry techniczne zgodnie z ustaleniami zawartymi w danych  

    wyjściowych  oraz stanem istniejącej podbudowy i nawierzchni na odcinkach stanowiących   

    kontynuację ciągu drogowego:

                -     klasa techniczna drogi   –  D

                -     kategoria ruchu  -  KR-1

                -     prędkość projektowana  -  30km/h

                -     szerokość jezdni  -    4,00 m

                -     przekrój poprzeczny  – drogowy 

                -     przekrój daszkowy lub jednostronny w zależności od konfiguracji terenu                                                          

                      i możliwości prawidłowego odwodnienia drogi 
                 -    pobocza szerokości 1,50 m i 1,75 m -  spadek – 6% 

3.2. Droga w planie 

    Projektowana jezdnia została usytuowana  w istniejącym pasie drogowym  w taki sposób ,  

    aby nie zostały naruszone stosunki własnościowe . 

    W celu zminimalizowania ilości robót i kosztów trasę zaprojektowano zgodnie z istniejącą   

    niweletą . 

    Na projektowanym odcinku występują trzy załamania trasy w planie w km 0+323 , 0+669 ,     

    0+728 , które  nie wymagają wyokrąglenia łukami poziomymi.

3.3. Przebieg drogi w przekroju podłużnym i porzecznym
    Oś drogi w przekroju podłużnym składa się z odcinków prostych o pochyleniu   zmiennym
    - wartościach określonych na przekroju podłużnym.
3.4. Konstrukcja jezdni

    Konstrukcja jezdni od km 0+000 do km 0+790

                -    warstwa ścieralna  -  z betonu asfaltowego  grubości 4 cm           

                -    połączenie międzywarstwowe emulsją drogową w ilości 1,2kg/m2

                -    podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

                     grubości  10 cm (gabro, melafir)
                -    podbudowa na poszerzeniu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

                     grubości 10cm + 8cm

                -    warstwa odsączająca – grubości 10 cm

    Planuje się przebudowę istniejących zjazdów /3 bliźniaczych i 5 pojedynczych /  

    gospodarczych do pól  i siedlisk rolniczych   o szerokości  3,0m  oraz dwóch  zjazdów na 

    drogę gospodarczą o szerokości 3,50m /lokalizacja na planie sytuacyjnym skala  1:1000  /.

    Zjazdy gospodarcze projektuje się wzmocnić na długości 1,75 m   nawierzchnią  

     jak na poszerzeniach , natomiast na drogi gospodarcze na długości 5,00m.

5. Odwodnienie

    Odprowadzenie wód opadowych z jezdni  zaprojektowano powierzchniowo. 

    Projektowane spadki podłużne i poprzeczne zapewniają swobodne  naturalne  odwodnienie  

    i spływ do  rowu przydrożnego po jego odtworzeniu.
    Planuje się ścinkę poboczy i profilowanie  poboczy do spadku 6%.  
6. Oznakowanie pionowe 

6.1. Oznakowanie stałej organizacji ruchu

    Organizacja ruchu na projektowanym odcinku drogi nie zostaje zmieniona . 

6.2. Oznakowanie tymczasowej  organizacji ruchu

     Przed przystąpieniem do realizacji  robót Wykonawca  opracuje projekt tymczasowej  

     organizacji ruchu , który  przedłoży w Powiatowym Zarządzie Dróg w Słupcy.    

     Ze względu na brak możliwości zamknięcia drogi dla ruchu w czasie trwania robót zakłada się  

     prowadzenie prac pod ruchem. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać 

     obowiązujących zasad oznakowania wykonywanych robót, oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

     zatrudnionych pracowników i użytkowników drogi. 

     Wykonawca robót  oznakuje  roboty zgodne z projektem organizacji ruchu na czas robót. 

     7. Podłączenie układu komunikacyjnego drogi  gminnej z drogą powiatową;

   Droga gminna  posiada istniejące włączenie o nawierzchni tłuczniowej i bitumicznrj do 

   drogi powiatowej .

    Przecięcie krawędzi projektowanej nawierzchni i drogi powiatowej należy wyokrąglić 

    łukiem o promieniu R=7m i R= 12m. 

8. Urządzenia obce

   Projektowana przebudowa nie koliduje z urządzeniami technicznymi. 

   Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy bezwzględnie ustalić szczegółową  

   lokalizację wszystkich urządzeń naziemnych i podziemnych, poprzez wykonanie ręcznych 

   przekopów inwentaryzacyjnych , z uwagi na ewentualne niedokładności map, w zakresie 

   lokalizacji urządzeń w stosunku do stanu istniejącego , jak również możliwość  

   wybudowania nowego urządzenia w okresie pomiędzy niniejszym opracowaniem 

   projektowym a wykonawstwem robót w terenie .

   W obrębie istniejących urządzeń naziemnych i podziemnych wszystkie roboty należy     

   prowadzić ręcznie , pod nadzorem i w porozumieniu  z właścicielami i użytkownikami tych  

   urządzeń , a wszystkie zbliżenia do nich z robotami drogowymi rozwiązać na etapie  

   wykonawczym i zabezpieczyć wg warunków określonych przez  ich właścicieli lub  

   użytkowników.  Sposób ochrony i zabezpieczenia urządzeń obcych został określony
   w  opinii Zespołu Uzgadniani Dokumentacji Projektowych w Słupcy , która stanowi  

   załącznik niniejszej dokumentacji. 

   UWAGA: W roku 2011 nad  pasem drogowym oddano do użytkowania  napowietrzną linię 

   energetyczną 400 KV. Wykonawca uzgodni warunki realizacji robót po linią  w pasie 

   szerokości 2x35 z zarządcą linii.

9. Wywłaszczenia

   Przebudowa drogi  będzie realizowana w obrębie istniejącego pasa drogowego bez  

   konieczności zajęcia gruntów sąsiednich z droga . właścicielem pasa drogowego jest gmina 

   Strzałkowo .

10.Wytyczne organizacji robót

A. Kolejność wykonania

    - oznakowanie robót

    - ustalenie lokalizacji i wykonanie zabezpieczenia i ochrony urządzeń podziemnych

    - wykonanie robót ziemnych / koryta,  profilowanie poboczy i odtworzeniem rowów
    - wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni 
    - demontaż oznakowania robót

B. Przepisy wykonawcze
Poszczególne elementy i asortymenty robót należy wykonać wg wymogów określonych

miedzy innymi w:

-    Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (OST) - wydanych przez Generalna. Dyrekcji

Dróg Publicznych i Autostrad w Warszawie 1 998-2006 r

-    PN-B-04481 Grunty budowlane Badanie próbek gruntów

-
PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.

-    BN- 77/893 1-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

-   BN- 8 0/677 5 -03 -03 - Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych.

 -   PN-B-] 1 113 1996 - Kruszywa mineralne .Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

-   PN-B-11112-Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

-
PN-S4/S-06023 - Konstrukcje drogowe Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia
kamiennego

-    PN-74/S-96022 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z  betonu

asfaltowego.

-    PN-S-96025 2000 - Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltów.

-
BN-6S/S931-04 -Drogi samochodowe Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

-    Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.  Informacje,  

      instrukcje - zeszyt 60. IBDiM, Warszawa 1999.

I N F O R M A C J A

                                         dotycząca

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
- Branża drogowa
1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. ( Dz. U. z dn. 10.lipca 2003 r.)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r, Nr 207 poz.

2016 z późniejszymi zmianami)

- Projekt budowlany
2. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.

2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

      Inwestycja dotyczy przebudowy  drogi gminnej Młodziejewice – Sokolniki  424033

2.2. Nazwa Inwestora oraz jego adres
      Urząd Gminy w Strzałkowie, ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo
2.3. Imię, Nazwisko oraz adres projektanta

       Grażyna Ochotna – Mencel

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1.Zakres robót .

Zakresem opracowania projektowego objęto roboty:

- roboty ziemne

a) wykopy pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu nawierzchni

b) wykopy pod krawężniki i oporniki

- roboty drogowe (przebudowa – remont nawierzchni jezdni, wjazdów do posesji.

Planowany zakres robót określa projekt budowlany oraz przedmiar robót.
3.2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Projektowane roboty, a szczególności ich charakter, wielkość i miejsce prowadzenia robót nie stwarzają szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa     i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r Nr 120 poz. 1126), a w szczególności przysypania ziemią, porażenia prądem elektrycznym lub upadkiem z wysokości.
3.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas

realizacji robót budowlanych.

W trakcie realizacji zaprojektowanych robót zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może praca ciężkiego sprzętu budowlanego, koniecznego do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywający się po terenie i po drogach publicznych – szczególnie w odniesieniu do robót drogowych (roboty rozbiórkowe i nawierzchniowe).

W czasie realizacji robót należy szczególnie zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie inżynieryjne, przebiegające w pasie robót.

Publiczny charakter obiektu powoduje, iż szczególnym nadzorem należy objąć kwestię należytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robót przed osobami postronnymi, a w szczególności małoletnimi, oraz oznakować roboty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czas wystąpienia zagrożeń wynikających z prowadzonych robót jest czasem wykonywania tych robót.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Zgodnie z pkt. 3.2. niniejszej informacji przedmiotowy projekt budowlany nie przewiduje wykonawstwa robót szczególnie niebezpiecznych. Niemniej przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych Kierownik Budowy i służby BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru, itp.

Całość zagadnień winna zostać sprecyzowana w sporządzonym przez Kierownika Budowy – „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
          Plan winien uwzględnić specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót budowlanych. Przy jego opracowaniu posiłkować należy się:

- niniejszą informacją,

- przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP i p. poz.,

- projektem budowlanym,
3.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania oznakowania                    i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopów, zgodnie z warunkami BHP oraz opracowanym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Należy dopełnić wszystkich ustaleń i zaleceń, podanych powyżej w niniejszej informacji.
