Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudzewo


O P I S       T E C H N I C Z N Y

do projektu  budowlanego na  przebudowę  drogi  gminnej

w  miejscowości  Brudzewo  gmina  Strzałkowo

1. Dane  ogólne

1.1.Nazwa budowy:

      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Brudzewo

      Gmina  Strzałkowo

1.2.Inwestor:

      Gmina Strzałkowo

      Al. Prymasa Wyszyńskiego 6

      62-420 Strzałkowo

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora – Urzędu Gminy w Strzałkowie

3. Materiały wyjściowe

· Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000

· Pomiary uzupełniające w terenie

· Uzgodnienia z Inwestorem

· Normy i przepisy związane

      4.  Przedmiot  i cel opracowania 

                     Przedmiotem   niniejszego   opracowania   jest  projekt   budowlany  na

           przebudowę  drogi  gminnej  w  miejscowości  Brudzewo  długości  969,00 mb 

           od km 0 + 000 do km 0 + 969.  Przebudowa  drogi  ma  na celu   polepszenie 

           warunków dojazdu do istniejących  zabudowań   oraz poprawę  bezpieczeństwa  

           i  wygody ruchu.

          5. Zakres  i rodzaj  opracowania:

              Całość  robót   przewidzianych  w  związku z przebudową  wymienionej  drogi 

              gminnej  będzie  się  odbywała  w obrębie  pasa  drogowego stanowiącego 

              działkę  o  numerze  ewidencyjnym  nr 397  w  miejscowości   Brudzewo

              Projekt  przewiduje  przebudowę  drogi  na  odcinku  o  długości  969 mb

              i  szerokości  nawierzchni  4,00m   z  obustronnymi  poboczami   szerokości    

              1,5m. 

              W zakresie opracowania ujęto:        

·    roboty  przygotowawcze  w granicach projektowanego pasa drogowego

·    rozbiórka nawierzchni

·    wykonanie koryta   na poszerzeniu drogi 

·    wykonanie podbudowy tłuczniowej na poszerzeniu drogi

·    wykonanie podbudowy tłuczniowej na całej szerokości drogi

·    wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

·    wykonanie poboczy 

·    wykonanie oznakowania pionowego   

            6. Stan istniejący.

                         Droga gminna w miejscowości  Brudzewo znajduje się na terenie gminy  

                Strzałkowo.  Ze  względu  na swój  przebieg  jest ona  ważnym elementem     

                miejscowej  infrastruktury  zapewniając  dostęp  do  istniejących  zabudowań.

                Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchnię  żwirową  z licznymi

                nierównościami  i ubytkami  powodującymi  utrudnienia w  ruchu. 

                Na odcinku długości 200mb i szerokości 2,80m od strony drogi wojewódzkiej  

                w km 0+770 do km 0+ 969 droga posiada nawierzchnię z bruku kamiennego.

                Ze względu na stan  techniczny stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.

                Droga ta jest zaliczana do klasy drogi – L. Szerokość istniejącej  nawierzchni   

                nie jest określona. Szerokość  pasa  drogowego wyznaczają  granice gruntów      

                o  zróżnicowanym   sposobie  użytkowania. W  przeważającej  części  są to 

                pola uprawne.  Droga  nie  posiada prawidłowych spadków  poprzecznych

                i  podłużnych.                                                                                             

            7. Stan projektowany.

                         Projekt  przewiduje  przebudowę  drogi  o  nawierzchni  żwirowej oraz

                częściowo z bruku kamiennego na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego             

                o szerokości jezdni  4,00m i czterech zjazdów do szerokości pobocza.

                Konstrukcję  drogi  przyjęto  na  podstawie  Katalogu  Typowych  Konstrukcji 

                Podatnych i Półsztywnych - zakładając, że będzie ona obciążona ruchem  KR1                                                          

                 Parametry techniczne  projektowanej drogi:

                 Do opracowania dokumentacji przyjęto następujące parametry projektowe:

·    podłoże gruntowe                                   - G1

·    warunki wodne                                       - korzystne                                                                    

·   kategoria drogi                                        -   gminna

·   klasa drogi                                               -   L-lokalna

·   prędkość projektowa                               -   40 km/h

·   długość                                                    -   969 m w osi drogi                                 

·   kategoria obciążenia ruchem                  -   KR 1                 

·   szerokość korony drogi                           -   7,00m                    

·   szerokość jezdni                                      -   4,00m 

·   szerokość poboczy                                  -   2x 1,5m

·   spadek poprzeczny jezdni                       -  dwustronny 2%

·   spadek poprzeczny pobocza                   -  6%     

            8. Przekroje konstrukcyjne:

                   Dla projektowanej drogi przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

                - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa  górna  grubości  4,0cm po 

                   zagęszczeniu wg  PN-EN 13108-1

                -  podbudowa  z tłucznia kamiennego warstwa  górna wg   wg PN-EN 13285 :

                   w km 0+000 – 0+770 gr.  5cm  zagęszczeniu    

                   w km 0+770 – 0+969 gr.  8cm  zagęszczeniu    

                -  podbudowa z tłucznia kamiennego na  warstwa dolna  wg PN-EN 13285:

                   w km 0+000 – 0+770 gr.  10cm  zagęszczeniu    

                   w km 0+770 – 0+969 gr.  15cm  zagęszczeniu                                  

           9. Usytuowanie w planie:

               Usytuowanie drogi  w istniejącym  pasie  komunikacyjnym  przedstawiono na

               aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej  w skali 1:1000

         10. Rozwiązanie wysokościowe

              W opracowaniu przyjęto następujące założenia:

·  niweletę  drogi  zaprojektowano  dostosowując się do  istniejącej  

 zabudowy   oraz    istniejącej  nawierzchni  z  pominięciem  lokalnych  

 nierówności. 

·  przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rysunku przekroju 

                         podłużnego              

         11. Droga w przekroju poprzecznym:

                Spadki  przekroju poprzecznego drogi zostały przedstawione na rysunkach 

                konstrukcyjnych niniejszego opracowania.

        12. Konstrukcja pobocza:

               Pobocze  należy wykonać z gruntu  rodzimego pochodzącego  z  wykopów 

               w korycie  drogi .

        13.  Odwodnienie:

                Odwodnienie zapewnia:

                  - wyniesienie korony drogi ponad teren

                  - pochylenie poprzeczne drogi 

                  - pochylenie podłużne drogi 

       14. Roboty ziemne:

               Projekt przewiduje wykonanie robót ziemnych związanych z  wykonaniem

               koryta  drogi

        15. Urządzenia obce:

               W obrębie modernizowanej drogi przebiega podziemna  linia  wodociągowa,    

                oraz napowietrzna linia energetyczna  eNN                

        16.  Oznakowanie:

               Teren drogi należy oznakować zgodnie z oznakowaniem pokazanym  na planie 

               sytuacyjnym

        17.  Ochrona środowiska

                Ochrona obiektów przed hałasem

                Nie występuje.

                Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

                Ochrona powietrza

                Nie występuje. 

                Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym                                                               

                Ochrona wód

                Nie występuje. 

                Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.                                                                                 

               U W A G A:

               W  miejscach  kolizji  z  urządzeniami  obcymi,  roboty  ziemne  należy

               wykonywać  ręcznie  z  zachowaniem  dużej  ostrożności.

               Pod liniami energetycznymi należy zachować odległości pionowe zgodnie

               z  PN-E-05 100-1 .

                Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami

                technicznego wykonania, obowiązującymi normami  i wiedzą budowlaną



