Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin-Wieś

O P I S       T E C H N I C Z N Y

do projektu  budowlanego na  przebudowę  drogi  gminnej
w  miejscowości  Babin-Wieś  gmina  Strzałkowo
1. Dane  ogólne

1.1.Nazwa budowy:

      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Babin-Wieś
      Gmina  Strzałkowo
1.2.Inwestor:

      Gmina Strzałkowo
      Al. Prymasa Wyszyńskiego 6
      62-420 Strzałkowo
2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora – Gminy Strzałkowo
3. Materiały wyjściowe

· Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000

· Pomiary uzupełniające w terenie

· Uzgodnienia z Inwestorem

· Normy i przepisy związane

      4.  Przedmiot  i cel opracowania 
                     Przedmiotem   niniejszego   opracowania   jest  projekt   budowlany  na

           przebudowę  drogi  gminnej  w  miejscowości  Babin  długości  995,00 mb 
           od km 0 + 045 do km 1 + 040.  Przebudowa  drogi  ma  na celu   polepszenie 
           warunków dojazdu do istniejących  zabudowań   oraz poprawę  bezpieczeństwa  
           i  wygody ruchu.   
          5. Zakres  i rodzaj  opracowania:
              Całość  robót   przewidzianych  w  związku z przebudową  wymienionej  drogi 

              gminnej  będzie  się  odbywała  w obrębie  pasa  drogowego stanowiącego 

              działkę  o  numerze  ewidencyjnym  nr 30  w  miejscowości   Babin-Wieś.
              Projekt  przewiduje  przebudowę  drogi  na  odcinku  o  długości  995 mb

              i  szerokości  nawierzchni : 

                       w km  0+045  do  0+308  - 4,00m  

                       w km  0+308  do  1+040  - 3,00m

              z  obustronnymi  poboczami   szerokości  1,0m oraz remont nawierzchni na dojazdach do skrzyżowania  o pow. 280m2 na długości 70mb.
              W zakresie opracowania ujęto:        
·    roboty  przygotowawcze  w granicach projektowanego pasa drogowego
·    wykonanie koryta   na poszerzeniu drogi 
·    Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu drogi

·    wykonanie podbudowy tłuczniowej na poszerzeniu drogi
·    wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
·    wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
·    wykonanie poboczy 
·    wykonanie  zjazdów do szerokości pobocza 
·    wykonanie mijanek
            6. Stan istniejący.

                       Droga  gminna  w  miejscowości  Babin -Wieś  znajduje  się  na  terenie   

                gminy  Strzałkowo.  Ze  względu  na swój  przebieg  jest ona  ważnym 
                elementem  miejscowej  infrastruktury  zapewniając  dostęp  do  istniejących    

                zabudowań.

                Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchnię  bitumiczną ,której

                stan techniczny jest bardzo zły. Nawierzchnia charakteryzuje się  licznymi

                spękaniami,  nierównościami  i  ubytkami  powodującymi  utrudnienia  oraz

                dyskomfort  w  ruchu  jej  użytkowników.  Stwarza   przede wszystkim 

                zagrożenie   dla  bezpieczeństwa ruchu.
                Droga ta jest zaliczana do klasy drogi – L. Szerokość istniejącej  nawierzchni   
                wynosi od 3,0 do 4,0m .  Szerokość  pasa  drogowego wyznaczają  granice 
                gruntów   o  zróżnicowanym   sposobie  użytkowania. W  przeważającej  
                części  jest  to zwarta  zabudowa. Droga  nie  posiada prawidłowych spadków         

                poprzecznych .                
           7. Stan projektowany.

                       Projekt  przewiduje  przebudowę  drogi  o zniszczonej nawierzchni  bitu-
                micznej  poprzez  wykonanie  nakładki  z betonu asfaltowego. Zaprojektowane                               

                zostały  zjazdy o nawierzchni bitumicznej oraz  mijanki. Na  powierzchni 

                100,0m2  uwzględniony został również remont nawierzchni poprzez                         

                wykonanie   nakładki  bitumicznej.
                Konstrukcję  drogi  przyjęto  na  podstawie  Katalogu  Typowych  Konstrukcji 

                Podatnych i Półsztywnych - zakładając, że będzie ona obciążona ruchem  KR1                                                          
                 Parametry techniczne  projektowanej drogi:

                 Do opracowania dokumentacji przyjęto następujące parametry projektowe:
·    podłoże gruntowe                                   - G1

·    warunki wodne                                       - korzystne                                                                    
·   kategoria drogi                                        -   gminna

·   klasa drogi                                               -   L-lokalna

·   prędkość projektowa                               -   40 km/h

·   długość odcinka do przebudowy
    -   995,0 m w osi drogi
·   długość odcinka do remontu

    -   70mb                                 
·   kategoria obciążenia ruchem                  -   KR 1                 

·   szerokość korony drogi                           -   od 5,00m do 6,00m                    
·   szerokość jezdni                                      -   od 3,00m do 4,00m 
·   szerokość poboczy                                  -   2x 1,0m
·   spadek poprzeczny jezdni                       -  dwustronny 2%
·   spadek poprzeczny pobocza                   -  6%     

            8. Przekroje konstrukcyjne:

                   Dla projektowanej drogi przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
                Droga:                                                                                                                                        

                - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa  górna  grubości  4,0cm po 

                   zagęszczeniu wg  PN-EN 13108-1
               - warstwa wyrównawcza z masy mineralno-asfaltowej w ilości 0,075 kg/m2

                  wg  PN-EN 13108-1
                -  podbudowa  z tłucznia kamiennego warstwa górna wg  wg  PN-EN 13285                             

                   w km 0+070 – 0+308 oraz  w km 1+023-1+040  gr.  8cm  zagęszczeniu    

                -  podbudowa z  tłucznia kamiennego  warstwa dolna wg wg  PN-EN 13285                             
                   w km 0+070 – 0+308 oraz  w km 1+023-1+040    gr.  12cm  zagęszczeniu 
                - warstwa odsączająca ze żwiru średnioziarnistego w-wa grubości 10cm
                  w km 0+070 – 0+308  oraz  w km 1+023-1+040  
                 Zjazdy:                                   

                 - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa  górna  grubości  4,0cm po 

                   zagęszczeniu wg  PN-EN 13108-1            
                -  podbudowa z tłucznia kamiennego  warstwa  gr.20cm  wg   PN-EN 13285            
                - warstwa odsączająca ze żwiru średnioziarnistego w-wa grubości 10cm
                Mijanki:
                 - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa  górna  grubości  4,0cm po 

                   zagęszczeniu wg  PN-EN 13108-1
                -  podbudowa z tłucznia kamiennego  warstwa  gr.20cm  wg  PN-EN 13285            
                - warstwa odsączająca ze żwiru średnioziarnistego w-wa grubości 10cm
           9. Usytuowanie w planie:
               Usytuowanie drogi  w istniejącym  pasie  komunikacyjnym  przedstawiono na
               aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej  w skali 1:1000
         10. Rozwiązanie wysokościowe

              W opracowaniu przyjęto następujące założenia:
·  niweletę  drogi  zaprojektowano  dostosowując się do  istniejącej  
 zabudowy   oraz    istniejącej  nawierzchni  z  pominięciem  lokalnych  
 nierówności. 

         11. Droga w przekroju poprzecznym:
                Spadki  przekroju poprzecznego drogi zostały przedstawione na rysunkach 

                konstrukcyjnych niniejszego opracowania.
        12. Konstrukcja pobocza:
               Pobocze  należy wykonać z gruntu  rodzimego pochodzącego  z  wykopów 

               w   korycie  drogi   oraz częściowo dowiezionego
        13.  Odwodnienie:
                Odwodnienie zapewnia:

                  - pochylenie poprzeczne drogi 

                  - pochylenie podłużne drogi
                  - przepust        
                  - rowy                                  
       14. Roboty ziemne:
               Projekt przewiduje wykonanie robót ziemnych związanych z  wykonaniem

               koryta  drogi oraz  wykonaniem poboczy            
        15. Urządzenia obce:
               W obrębie modernizowanej drogi przebiega podziemna  linia  wodociągowa,      

                napowietrzna linia energetyczna  eNN   oraz podziemna linia telefoniczna.

        16.  Oznakowanie:
               Oznakowanie drogi pozostaje bez zmian
        17.  Ochrona środowiska
                Ochrona obiektów przed hałasem
                Nie występuje.

                Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.
                Ochrona powietrza
                Nie występuje. 

                Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym                                                               

                Ochrona wód
                Nie występuje. 

                Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.                                                                                 
               U W A G A:

               W  miejscach  kolizji  z  urządzeniami  obcymi,  roboty  ziemne  należy

               wykonywać  ręcznie  z  zachowaniem  dużej  ostrożności.
               Pod liniami energetycznymi należy zachować odległości pionowe zgodnie

               z  PN-E-05 100-1 .

                Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami

                technicznego wykonania, obowiązującymi normami  i wiedzą budowlaną


