KOSZTORYS OFERTOWY
NA ROBOTY DROGOWE
OBIEKT I ADRES: PRZEBUDOWA DROGI  DOJAZDOWEJ

DO GRUNTÓW ROLNYCH  W OBRĘBIE GEODEZYJNYM

KORNATY ODCINEK  A-B

|  | Nr spec.tech. | OPIS | J.m. |  | Ilośc | Cena jedn. (PLN ) | WARTOŚĆ (PLN( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy budowie drogi-odtworzenie trasy, punktów wysokościowych, i granic pasa drogowego, inwentaryzacja powykonawcza | km |  | 0,538 |  |  |
| 1.2. | D-01.02.01 | Wycinka krzewów | ha |  | 0,015 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
| 2. |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
| 2.1. | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem gł.10cm na całej szerokości jezdni | m2 |  | 2172,50 |  |  |
| 2.2. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączjącej grubości 10cm ze żwiru średnioziarnistego | m2 |  | 2172,50 |  |  |
| 2.3. | D 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grub 12 cm | m2 |  | 2172,50 |  |  |
| 2.4. | D 04.04.04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub. 8 cm | m2 |  | 2172,50 |  |  |
| 2.5. | D 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego | m2 |  | 2172,50 |  |  |
| 2.6. | D 04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 |  | 1005,50 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
| 3. |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  | 2011,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ZJAZDY |  |  |  |  |  |
| 4.1. | D 04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10cm w gruncie kat III-IV | m2 |  | 59,00 |  |  |
| 4.2. | D 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 grub 12cm po zagęszczeniu | m2 |  | 59,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
| 5. |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
| 5.1. | D.06.03.01 | Mechaniczne plantowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu z koryta / kat.III-IV/ | m2 | 1055,00 |  |  |  |
| 5.2. | D 04.04.04 | Wykonanie opaski z kruszyw łamanych 0/31,5-warstwa grubości 10 cm – wzmocnienie poboczy | m2 | 1055,00 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT – 23 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY
NA ROBOTY DROGOWE
OBIEKT I ADRES: PRZEBUDOWA DROGI  DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH  W OBRĘBIE GEODEZYJNYM KORNATY ODCINEK C-D

|  | Nr spec.tech | OPIS | J.m. | Ilość | Cena jedn. (PLN) | WARTOŚĆ (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy budowie drogi-odtworzenie trasy, punktów wysokościowych, i granic pasa drogowego, inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,459 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 2. |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 2.1. | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta gł.10cm na całej szerokości jezdni z przemieszczeniem urobku w obrębie pudowy +zjazdy | m2 | 1656,00 |  |  |
| 2.2. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączjącej grubości 10cm ze żwiru średnioziarnistego | m2 | 402,80 |  |  |
| 2.3. | D 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm grub 10 cm | m2 | 1656,00 |  |  |
| 2.4. | D 04.04.04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm grub. 5 cm | m2 | 1656,00 |  |  |
| 2.5. | D 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 1656,00 |  |  |
| 2.6. | D 04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 | 828,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 3. |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 3.1. | D05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna dla ruchu KR1 grub 5 cm | m2 | 1518,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 4. |  | POBOCZA |  |  |  |  |
| 4.1. | D 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu dowiezionego i gruntu z koryta | m2 | 920,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT – 23 % |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO ODCINEK A-B ORAZ C-D |  |  |  |  |