PRZEDMIAR ROBÓT
NA ROBOTY DROGOWE
OBIEKT I ADRES: PRZEBUDOWA DROGI  DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM KORNATY ODCINEK A-B

|  | Nr spec.tech. | OPIS | J.m. | Poszcz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy budowie drogi-odtworzenie trasy, punktów wysokościowych, i granic pasa drogowego, inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,538 |
| 1.2. | D-01.02.01 | Wycinka krzewów | ha | 0,015 |
| 2. |  | PODBUDOWA |  |  |
| 2.1. | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem gł.10cm na całej szerokości jezdni (538mx3,8m+29,31m2+49,70m2+10,25m2 +14,41m2+11,43m2+13m2=2172,50m2 | m2 | 2172,50 |
| 2.2. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubości 10cm ze żwiru średnioziarnistego | m2 | 2172,50 |
| 2.3. | D 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm grub 12 cm | m2 | 2172,50 |
| 2.4. | D 04.04.04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm grub. 8 cm | m2 | 2172,50 |
| 2.5. | D 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 2172,50 |
| 2.6. | D 04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 | 1005,50 |
| 3. |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| 3.1. | 05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 538mx3,50m+29,31m2+51,04m2+10,25m2 +14,41m2+11,43m2+13m2=2011m2 | m2 | 2011,00 |
| 4. |  | ZJAZDY |  |  |
| 4.1. | D 04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10cm w gruncie kat III-IV 19,42m2+11,94m2+8,34m2 +13,19m2+6,11m2 | m2 | 59,00 |
| 4.2. | D 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 grub 12cm po zagęszczeniu | m2 | 59,00 |
| 5. |  | POBOCZA |  |  |
| 5.1. | D.06.03.01 | Mechaniczne plantowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu z koryta / kat.III-IV/ | m2 | 1055,00 |
| 5.2. | D 04.04.04 | Wykonanie opaski z kruszyw łamanych 0/31,5-warstwa grubości 10 cm – wzmocnienie poboczy | m2 | 1055,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT
NA ROBOTY DROGOWE
OBIEKT I ADRES: PRZEBUDOWA DROGI  DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH  - OBRĘB GEODEZYJNY KORNATY ODCINEK C-D

|  | Nr spec.tech | OPIS | J.m. | Poszcz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy budowie drogi-odtworzenie trasy, punktów wysokościowych, i granic pasa drogowego, inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,459 |
| 2. |  | PODBUDOWA |  |  |
| 2.1. | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta gł.10cm na całej szerokości jezdni +zjazdy z przemieszczeniem urobku w obrębie pudowy ( 459mx3,3m+125,50m2+15,80m2=1656m2) | m2 | 1656,00 |
| 2.2. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączjącej grubości 10cm ze żwiru średnioziarnistego km 0+383 do km 0+459 76mbx3,3m=402,80m2 | m2 | 402,80 |
| 2.3. | D 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grub 10 cm (434mx3,3m+ 15,80m2=1448m2) 25mx5,3m+łuki 75,50m2=208m2) | m2 | 1656,00 |
| 2.4. | D 04.04.04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm grub. 5 cm | m2 | 1656,00 |
| 2.5. | D 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 1656,00 |
| 2.6. | D 04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 | 828,00 |
| 3. |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| 3.1. | D05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna dla ruchu KR1 grub 5 cm (434mx3,0m+ 15,80m2 25mx5,0m+łuki 75,50m2 | m2 | 1518,00 |
| 4. |  | POBOCZA |  |  |
| 4.1. | D 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy z gruntu z koryta 460mbx1,00mx2=920m2 |  | 920,00 |