KOSZTORYS OFERTOWY
NA ROBOTY DROGOWE
OBIEKT I ADRES: PRZEBUDOWA DROGI  DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM STRZAŁKOWO UL POLNA ODCINEK A-B

|  | Nr spec.tech. | OPIS | J.m. | Cena jedn. (PLN ) | WARTOŚĆ (PLN( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy budowie drogi-odtworzenie trasy, punktów wysokościowych, i granic pasa drogowego, inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,230 |  |
|  |  | Razem |  |  |  |
| 2. |  | PODBUDOWA |  |  |  |
| 2.1. | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie podłoża na całej szerokości jezdni 191mx4,30=821,30m2 | m2 | 821,30 |  |
| 2.3. | D 04.04.04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm grub. 8 cm | m2 | 821,30 |  |
| 2.4. | D 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 821,30 |  |
| 2.5. | D 04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 | 410,65 |  |
|  |  | Razem |  |  |  |
| 3. |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 3.1. |  | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną | Mg | 9,0 |  |
| 3.2. | 05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 230mx4,00+22m2 | m2 | 942,00 |  |
|  |  | Razem |  |  |  |
| 4. |  | ZJAZDY |  |  |  |
| 4.1. | D 04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10cm w gruncie kat III-IV | m2 | 50,00 |  |
| 4.2. | D 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 grub 12cm po zagęszczeniu | m2 | 50,00 |  |
|  |  | Razem |  |  |  |
| 5. |  | ODWODNIENIE |  |  |  |
| 5.1. | D.03.02.01 | Pionowa regulacja studni kanalizacji sanitarnej | szt | 11 |  |
|  |  | Razem |  |  |  |
| 6. |  | POBOCZA |  |  |  |
| 6.1. | D.06.03.01 | Mechaniczne plantowanie i zagęszczenie poboczy / kat.III-IV/ z gruntu z koryta z uzupełnieniem kruszywem naturalnym | m2 | 420,00 |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT – 23 % |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |