| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestycja | Budowa placu zabaw w m. Kornaty |  |  |  |  |  |
|  | Obiekt: Plac zabaw |  |  |  |  |  |
|  | Roboty ogólnobudowlane |  |  |  |  |  |
| Adres: | Kornaty, dz. nr 101/2 |  |  |  |  |  |
|  | 62-420 Strzałkowo |  |  |  |  |  |
| Kody CPV: | 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne |  |  |  |  |  |
| Inwestor: | Gmina Strzałkowo |  |  |  |  |  |
|  | Al. Prym. Wyszyńskiego 6 |  |  |  |  |  |
|  | 62-420 Strzałkowo |  |  |  |  |  |
| Sporządził: | Leszek Michalak |  |  |  |  |  |
| Data opracowania: | 28-02-2018 r. |  |  |  |  |  |
|  | Inwestor |  |  | Sporządził |  |  |
|  |  | 4 |  |  | SeKo Smart 11.1.4.4 |  |

| Przedmiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis |  |  | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 100 | NAWIERZCHNIA PLACU |  |  | m2 |  | 244,80 |  |
|  |  | 244,80 |  |  | m2 | 244,80 |  |  |
| 1.1 | KNR 2-01 0126-0100 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 10 cm. |  |  | m2 |  | 244,80 |  |
|  |  | 244,80 |  |  | m2 | 244,80 |  |  |
| 1.2 | KNNR 6 0101-0201 | Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki |  |  | m2 |  | 244,80 |  |
|  |  | 244,80 |  |  | m2 | 244,80 |  |  |
| 1.3 | KNNR 1 0202-0200 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kat.III |  |  | m3 |  | 73,44 |  |
|  |  | 244,80*0,30 |  |  | m3 | 73,44 |  |  |
| 1.4 | KNR 2-31 0103-0400 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV |  |  | m2 |  | 244,80 |  |
|  |  | 244,80 |  |  | m2 | 244,80 |  |  |
| 1.5 | KNR 2-31 0104-0500 | Warstwa odsączająca z piasku w korycie. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  | m2 |  | 244,80 |  |
|  |  | 244,80 |  |  | m2 | 244,80 |  |  |
| 1.6 | KNR 2-31 0114-0500 | Podbudowy z kruszywa łamanego, tłuczeń 31,5-63 mm. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  | m2 |  | 32,40 |  |
|  |  | 4,80+27,60 |  |  | m2 | 32,40 |  |  |
| 1.7 | KNR 2-31 0114-0600 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - do całkowitej grubości 20 cm - krotność 5 |  |  | m2 |  | 32,40 |  |
|  |  | 32,40 |  |  | m2 | 32,40 |  |  |
| 1.8 | KNR 2-31 0407-0200 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  | m |  | 51,20 |  |
|  |  | 14,80+12,80+1,20+14,80+2,40+4,00+1,20 |  |  | m | 51,20 |  |  |
| 1.9 | KNR-I 0-11 0321-0100 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60 mm (kolor), na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  | m2 |  | 32,40 |  |
|  |  | 32,40 |  |  | m2 | 32,40 |  |  |
| 1.10 | KNR 2-31 0202-0100 | Analogia - Nawierzchnia piaskowa placu zabaw o grubości warstwy 30 cm. Piasek atestowany. |  |  | m2 |  | 189,40 |  |
|  |  | 189,40 |  |  | m2 | 189,40 |  |  |
| 2 | 200 | URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE |  |  | kpl. |  | 6,00 |  |
|  |  | 6 |  |  | kpl. | 6,00 |  |  |
| 2.1 | Kal. ind. | Dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw: zestaw wielofuncyjny |  |  | kpl. |  | 1,00 |  |
|  |  | 1 |  |  | kpl. | 1,00 |  |  |
| 2.2 | Kal. ind. | Dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw: bujak sprężynowy |  |  | kpl. |  | 2,00 |  |
|  |  | 2 |  |  | kpl. | 2,00 |  |  |
| 2.3 | Kal. ind. | Dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw: huśtawka wagowa |  |  | kpl. |  | 1,00 |  |
|  |  | 1 |  |  | kpl. | 1,00 |  |  |
| 2.4 | Kal. ind. | Dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw: zestaw sprawnościowy |  |  | kpl. |  | 1,00 |  |
|  |  | 1 |  |  | kpl. | 1,00 |  |  |
| 2.5 | Kal. ind. | Dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw: huśtawka wahadłowa podwójna |  |  | kpl. |  | 1,00 |  |
|  |  | 1 |  |  | kpl. | 1,00 |  |  |
| 2.6 | Kal. ind. | Dostarczenie i montaż ławki parkowej stalowej o dł. 150 cm |  |  | kpl. |  | 3,00 |  |
|  |  | 3 |  |  | kpl. | 3,00 |  |  |
| 2.7 | Kal. ind. | Dostarczenie i montaż kosza stalowego na śmieci |  |  | kpl. |  | 2,00 |  |
|  |  | 2 |  |  | kpl. | 2,00 |  |  |
| 2.8 | Kal. ind. | Dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej |  |  | kpl. |  | 1,00 |  |
|  |  | 1 |  |  | kpl. | 1,00 |  |  |
| 3 | 300 | OGRODZENIE |  |  | m |  | 61,00 |  |
|  |  | 61,00 |  |  | m | 61,00 |  |  |
| 3.1 | KNNR 1 0303-0200 | Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii III |  |  | m3 |  | 1,32 |  |
|  |  | (2*31,00-1,00)/2,50*0,30*0,30*0,60 |  |  | m3 | 1,32 |  |  |
| 3.2 | KNR 2-02 1802-0200 | Analogia - Ogrodzenia z paneli siatkowych stalowych powlekanych wysokości 1,0 m o łagodnych zakończeniach, na słupkach stalowych powlekanych o rozstawie 2,50 m, z płytą betonową cokołową o wysokości 20 cm |  |  | m |  | 61,00 |  |
|  |  | 2*31,00-1,00 |  |  | m | 61,00 |  |  |
| 3.3 | KNR 2-25 0312-0100 | Furtki z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur stalowych |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  |  | 1,20*1,00 |  |  | m2 | 1,20 |  |  |
| 4 | 400 | TERENY ZIELENI |  |  | m2 |  | 23,00 |  |
|  |  | 23,00 |  |  | m2 | 23,00 |  |  |
|  |  |  | 5 | SeKo Smart 11.1.4.4 |  |  |  |  |

| Lp | Kod | Opis |  |  | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 4.1 | KNR 2-21 0218-0200 | Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim |  |  | m3 |  | 5,75 |  |
|  |  | 23,00*0,25 |  |  | m3 | 5,75 |  |  |
| 4.2 | Kal. ind. | Dostarczenie humusu (ziemi urodzajnej) |  |  | m3 |  | 5,75 |  |
|  |  | 5,75 |  |  | m3 | 5,75 |  |  |
| 4.3 | KNR 2-21 0401-0200 | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III |  |  | m2 |  | 23,00 |  |
|  |  | 23,00 |  |  | m2 | 23,00 |  |  |
| 4.4 | KNR 2-21 0323-0100 | Sadzenie drzew i krzewów iglastych ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów |  |  | szt. |  | 15,00 |  |
|  |  | 15 |  |  | szt. | 15,00 |  |  |
|  |  |  | 6 | SeKo Smart 11.1.4.4 |  |  |  |  |