# Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa i montaż trybun stadionowych , wiat dla zawodników rezerwowych , wiaty dla opieki medycznej   z przeznaczeniem na boisko sportowe w m. Strzałkowo               / dz. nr geod. 248, 247 w m. Strzałkowo

Termin realizacji: trzy miesiące od daty podpisania umowy

Miejsce : boisko sportowe w m. Strzałkowo , ul. Al. Prym. Wyszyńskiego

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu.

Dostawa wraz z montażem:

- trybuny  na 304 miejsca siedzących , w tym : dwie trybuny niezadaszone 2x101 miejsc siedzących oraz dwie trybuny zadaszone na 2x51 miejsc siedzących /bez zabudowy ściany tylnej/ .  Trybuny wykonane   w  konstrukcji stalowej (kompletne wyroby trybuny).  Wymiary trybun , rzuty i przekrój wg rysunku , usytuowanie na działce wg projektu zagospodarowania,

- wiat stadionowych (boksów) dla zawodników rezerwowych, dwie sztuki o wymiarach 1,18 m x 7,0 m o wysokości 2,05 m (kompletne wyroby fabryczne) wraz z fundamentami punktowymi prefabrykowanymi - wg rysynku ,

- wiaty/boks dla opieki medycznej o wysokości 2,05 m (kompletne wyroby fabryczne)  , o wymiarach 1,18 m x 2,5 m – 1 kpl/ wg rysunku nr 3

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania podłoża i fundamentów pod trybuny                                   i wiaty. Podłoże i fundamenty będą wykonane przez Zamawiającego / kostka betonowa  na podłożu stabilizacji cementem, stopy fundamentowe .

Zamawiający wymaga, aby na przedmiot zamówienia w tym na dostarczone trybuny oraz wykonane prace montażowe Wykonawca udzielił co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia potwierdzonym podpisanym przez Strony protokołem końcowym bez uwag.

# Opis trybun:

- konstrukcja stalowa, wykonana z profili stalow6ych , ocynkowanych malowanych proszkowo farbą epoksydową o właściwościach niepalnych i nietoksycznych;

- trybuny dostosowane do nawierzchni z kostki betonowej;

- trybuny  powinny  zapewniać  swobodną  komunikację,  a   różnica   wysokości   pomiędzy  rzędami w postaci stopni zapewniać dobrą widoczność dla widza;

- trybuna winna tworzyć zwartą konstrukcję;

- trybuna posiadać powinna bariery boczne i tylne stałe z profili stalowych, malowanych proszkowo ; wysokość barierek ochronnych bocznych jak i tylnych musi być zgodna z przepisami bezpieczeństwa i ppoż.;

- elementy stalowe trybuny powinny być lakierowane proszkowo kolor RAL / uzgodnionym z Zamawiającym,

- na konstrukcji zamontowane powinny być krzesełka (siedziska) z oparciem o wysokości min 25 cm; nieskładane; dolną częścią przymocowane do konstrukcji na stałe; siedziska powinny być wykonane z materiału trudnopalnego, polipropylenu; kolor siedzisk do akceptacji Zamawiającego,

- krzesła powinny być montowane w sposób stabilny do konstrukcji wsporczej trybuny  za pomocą śrub, po montażu założone powinny być zaślepki maskujące w miejsce mocowania siedziska;

- dodatkowo w zakresie krzesełek:

  - materiał nie może wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia,

  - materiał musi nadawać się do utylizacji,

  - materiał musi być odporny na udary i uderzenia,

  - materiał musi być odporny na pękanie,

  - materiał musi być zabarwiony w całej masie,

  - elementy krzesełka muszą posiadać wszystkie odpowiednie atesty wymagane przepisami prawa budowlanego, odpowiadać Polskim Normom w związku z czym wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności,

  - Polipropylenowe siedziska z oparciem o min wys. 25 cm, siedziska ze średnim oparciem, siedziska nienumerowane.

- trybuny muszą posiadać certyfikat i atesty zgodnie z polskimi normami; trybuny muszą posiadać pozwolenia na użytkowanie oraz dokumentację techniczną;

- trybuny muszą spełniać założenia dotyczące dopuszczalnej nośności konstrukcji dla osób, które będą na niej siedzieć i ewentualnie skakać;

- Zamawiający zaleca przed wykonaniem zamówienia do dokonania wizji technicznej obiektu oraz wykonania szczegółowych pomiarów;

- Zamawiający nie posiada projektu trybun.