„Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo w ramach zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Strzałkowo, Brudzewo i Radłowo”

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch pionowych zbiorników retencyjnych przeznaczonych do magazynowania wody na potrzeby gospodarcze i przeciwpożarowe o pojemności 100 m3 każdy w miejscowości Strzałkowo przy istniejącej funkcjonującej stacji uzdatniania wody. Zakres robót obejmuje:

- wykonanie fundamentów pod zbiorniki wraz z komorami żelbetowymi,

- montaż 2 pionowych, stalowych zbiorników retencyjnych, ocieplonych wełną mineralną, zabezpieczonych płaszczem stalowym, wyposażonych w drabiny, osprzęt (m.in. przelew, dopływ, odpływ, spust ) oraz sondy hydrostatyczne, właz ocieplony

- wykonanie wodociągu zasilającego zbiornik,

- wykonanie kolektora kanalizacyjnego do spustu wody ze zbiorników retencyjnych oraz kolektora przelewowego

- wykonanie zasilania elektrycznego, sterującego (sonda hydrostatyczna) oraz automatyki – synchronizacja z istniejącym systemem sterowania/automatyki,

- przeprowadzenie czyszczenia istniejącej sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną z użyciem urządzenia do kompensacji uderzeń hydraulicznych i przyspieszaczem prędkości przepływu medium czyszczącego przy użyciu mineralnego materiału ściernego , wody chlorowanej i powietrza na terenie SUW Strzałkowo celem usunięcia osadów luźnych i półtwardych oraz składników mieszanki płuczącej, szlamów,

- wykonanie by-passu na odcinku poddawanym hydropneumatycznemu czyszczeniu w  celu zapewnienia ciągłości dostawy wody do odbiorców,

- wykonanie obsługi geodezyjnej (tj. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

- zabezpieczenie kierownika/ów robót

Gwarancja na osprzęt – 2 lata.

Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy – warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w obecności dzierżawcy urządzeń wodociągowych, najpóźniej na 5 dni przed dniem składania oferty.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej.